INFORME SOBRE LIBVIRT Y EL ECOSISTEMA DE KVM/QEMU

Gestión y administración             de redes

Trabajo realizado por:

Samuel Vicente Valiente López

Índice

- Introducción a la Virtualización en Linux:

  - Conceptos clave: ¿Qué es la virtualización?

  - ¿Por qué es fundamental en la administración de redes?

  - Tipos de Hipervisores:

    - Hipervisores Tipo 1 (Nativa/Bare-metal).

    - Hipervisores Tipo 2 (Alojado).

  - Donde sitúa la solución de Linux.

- El core tecnológico: KVM y QEMU.

  - KVM (Kernel-based Virtual Machine).

    - ¿Qué es?

    - ¿Cómo transforma el núcleo de Linux en un hipervisor de Tipo 1?

    - ¿Por qué es tan eficiente?

  - QEMU (Quick Emulator).

    - ¿Qué es?

    - Su rol como emulador de hardware y procesadores.

    - ¿Por qué trabaja en pareja con KVM?

  - La sinergia KVM/QEMU.

- ¿Qué es Libvirt?

  - Definición y propósito.

    - La API: La biblioteca de funciones de desarrolladores.

    - El Demonio (Libvirtd).

    - Herramientas de cliente.

- Arquitectura de Drivers y Versiones:

  - Abstracción mediante Drivers.

  - Evolución y Versiones.

    - Importancia de la compatibilidad hacia atrás.

- La Herramienta en Línea de Comandos: virsh.

  - Introducción a virsh.

  - Capacidades de Gestión:

    - Gestión del ciclo de vida de Dominios.

    - Gestión de Redes Virtuales (redes NAT, aisladas, en puente).

    - Gestión de Almacenamiento (Storage Pools y Volumes).

- Conclusión.

  - Ventajas de Libvirt.

- Bibliografía.

- Introducción a la Virtualización en Linux:

  - Conceptos clave: ¿Qué es la virtualización?

La virtualización es una tecnología de software que permite abstraer los recursos físicos de un ordenador o servidor (como la CPU, la memoria RAM, el almacenamiento y las tarjetas de red) para crear múltiples entornos informáticos virtuales e independientes, conocidos como Máquinas Virtuales (VM) o Dominios. En lugar de que un único sistema operativo consuma la totalidad del hardware físico de forma exclusiva, un software especializado llamado hipervisor se encarga de separar estos recursos y distribuirlos dinámicamente entre las distintas máquinas virtuales.

Además, cada una de ellas funciona de manera aislada, obteniendo su propio sistema operativo (sistema invitado o guest) y sus aplicaciones, como si se estuvieran ejecutando en ordenadores físicos totalmente independientes.

  - ¿Por qué es fundamental en la administración de redes?

En el ámbito de la gestión y administración de redes, la virtualización ha dejado de ser una opción de optimización para convertirse en una infraestructura obligatoria debido a varios pilares esenciales:

- Simulación de topologías complejas sin coste de hardware: nos sirve para diseñar, probar y aprender a administrar una red con múltiples subredes, cortafuegos (firewalls), servidores web y clientes, se requería una gran cantidad de dispositivos físicos (conmutadores, routers, cableado y servidores). La virtualización permite replicar escenarios e infraestructuras de red completas dentro de un único equipo físico mediante software, reduciendo drásticamente los costes de adquisición y mantenimiento de hardware.

- Aislamiento y Seguridad: al crear redes y dominios virtuales aislados, los administradores pueden segmentar el tráfico de manera precisa. Si una máquina virtual es comprometida por un atacante o sufre un fallo crítico, el impacto queda confinado estrictamente a su entorno virtualizado, impidiendo que afecte al hardware anfitrión (host) o a otras subredes de la organización.

- Flexibilidad, Agilidad y Continuidad del Negocio: podemos configurar, modificar o eliminar una red lógica, o levantar un nuevo servidor virtualizado, es cuestión de minutos mediante comandos o interfaces de gestión. Además, la facilidad para realizar clonaciones, y permite una recuperación ante desastres extremadamente rápida: si un servidor de red falla, se puede restaurar una copia exacta del entorno virtualizado en cuestión de minutos en lugar de horas o días.

- Base para tecnologías modernas (SDN y NFV): Comprender la virtualización básica es el paso obligatorio para adentrarse en las Redes Definidas por Software (SDN) y la Virtualización de Funciones de Red (NFV). Estas tecnologías permiten programar y automatizar el comportamiento de los elementos de red mediante código o APIs, algo que herramientas como Libvirt facilitan a nivel de infraestructura.

  - Tipos de Hipervisores:

Para que la virtualización sea posible, se requiere un componente de software intermedio conocido como Hipervisor o Monitor de Máquina Virtual (VMM - Virtual Machine Monitor). La función principal del hipervisor es aislar los recursos del servidor físico y distribuirlos de manera eficiente entre los diferentes sistemas operativos invitados.

    - Hipervisores Tipo 1 (Nativa/Bare-metal).

Los hipervisores de Tipo 1, también conocidos como "bare-metal" (sobre el metal desnudo) o nativos, se instalan y ejecutan directamente sobre el hardware físico del ordenador o servidor, sin necesidad de un sistema operativo anfitrión (host) subyacente.

- Funcionamiento: Al arrancar el equipo físico, lo primero que se carga es el propio hipervisor. Esta toma el control absoluto de la CPU, la memoria y los dispositivos de almacenamiento, actuando de forma efectiva como el propio núcleo del sistema. Cuando un dominio o máquina virtual solicita recursos, el hipervisor se los asigna de forma directa y nativa.

- Características principales:

  - Alto Rendimiento: Al no existir capas intermedias (como un sistema operativo general), la sobrecarga de procesamiento (overhead) es mínima.

  - Máximo Aislamiento y Seguridad: Al contar con menos líneas de código y carecer de los servicios típicos de un sistema operativo común (entornos gráficos, navegadores, etc.), la superficie de ataque se reduce drásticamente.

  - Estabilidad: Si una máquina virtual sufre un fallo crítico o se cuelga, es imposible que afecte a la estabilidad del hipervisor o al resto de los dominios invitados.

- Casos de uso típicos: Infraestructuras empresariales de gran escala, centros de datos (Data Centers) y entornos de computación en la nube (Cloud Computing).

- Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V (en su versión Server) y Xen Server.

    - Hipervisores Tipo 2 (Alojado).

Los hipervisores de Tipo 2, también denominados "alojados" (hosted), se ejecutan como una aplicación de software convencional sobre un sistema operativo anfitrión ya instalado (como Windows, macOS o una distribución Linux de escritorio).

- Funcionamiento: El hardware físico arranca un sistema operativo normal. Dentro de este, el usuario abre el programa del hipervisor. Cuando una máquina virtual realiza una petición de hardware (por ejemplo, escribir en el disco o enviar un paquete de red), el hipervisor de Tipo 2 no puede gestionar el hardware  directamente; en su lugar, debe pedirle permiso al sistema operativo anfitrión, el cual procesa la solicitud junto con el resto de los programas ordinarios del usuario.

- Características principales:

  - Mayor Sobrecarga: Al tener que pasar las peticiones a través de la pila del sistema operativo anfitrión, el rendimiento se degrada notablemente en comparación con el Tipo 1.

  - Facilidad de Uso: Su instalación y administración son idénticas a las de cualquier otra aplicación, lo que los hace ideales para usuarios no avanzados.

  - Flexibilidad y Portabilidad: Permiten ejecutar sistemas operativos completamente distintos de forma simultánea en ordenadores portátiles o de escritorio personales.

- Casos de uso típicos: Entornos de desarrollo local, pruebas rápidas de software, laboratorios educativos personales y estaciones de trabajo de ingenieros informáticos.

- Ejemplos comunes: Oracle VirtualBox y VMware Workstation.

  - Donde sitúa la solución de Linux.

Originalmente, para hacer virtualización en Linux se dependía de soluciones de Tipo 2 (como VirtualBox) o de complejas modificaciones del sistema (como Xen). Sin embargo, KVM abordó el problema desde otra perspectiva: convertir el propio núcleo (kernel) de Linux en un hipervisor de Tipo 1. Por lo tanto, la solución de Linux se sitúa técnicamente como un Hipervisor de Tipo 1 (Bare-metal), ya que:

- El código de KVM se ejecuta en el espacio del núcleo, manejando el hardware real sin capas de abstracción pesadas.

- Ofrece el rendimiento de rendimiento nativo y la latencia ultra baja característicos del Tipo 1.

No obstante, posee una ventaja única frente a competidores puros como VMware ESXi: sigue conservando todas las capacidades de un sistema operativo Linux completo.

- El core tecnológico: KVM y QEMU.

Para comprender el funcionamiento de la virtualización moderna en entornos Linux, es fundamental analizar los dos componentes de software que constituyen su núcleo operativo: KVM (la infraestructura del núcleo) y QEMU (el entorno de emulación). Aunque a menudo se mencionan de forma conjunta, realizan tareas completamente distintas pero complementarias.

  - KVM (Kernel-based Virtual Machine).

    - ¿Qué es?

KVM es una tecnología de virtualización de código abierto integrada directamente en el código fuente del núcleo (kernel) de Linux desde la versión 2.6.20. Técnicamente, no es un programa independiente, sino un conjunto de módulos del núcleo que convierten a Linux en un hipervisor.

    - ¿Cómo transforma el núcleo de Linux en un hipervisor de Tipo 1?

Tradicionalmente, un sistema operativo opera en dos modos de ejecución basados en los anillos de protección del procesador (rings):

- Modo Núcleo (Kernel Space / Anillo 0): Donde el propio sistema operativo tiene acceso total y directo al hardware.

- Modo Usuario (User Space / Anillo 3): Donde corren las aplicaciones comunes de forma restringida.

Cuando se cargan los módulos de KVM, este introduce un tercer modo de ejecución en la arquitectura de Linux, denominado Modo Invitado (Guest Mode). Esto permite que el sistema operativo de la máquina virtual procese la inmensa mayoría de sus instrucciones de cálculo aritmético y gestión de memoria directamente sobre los circuitos de la CPU física, sin pasar por ninguna traducción de software.

Al integrarse en el nivel más bajo del sistema, KVM transforma a Linux de un sistema operativo de propósito general a un Hipervisor de Tipo 1 (Bare-metal), ya que las máquinas virtuales se programan y gestionan directamente mediante las estructuras internas del núcleo de Linux.

    - ¿Por qué es tan eficiente?

La eficiencia de KVM (que ofrece un rendimiento prácticamente idéntico al de una máquina física) se debe a que no duplica funciones. En lugar de escribir un programador de procesos (scheduler) desde cero o diseñar nuevos controladores de memoria, KVM reutiliza de forma nativa los componentes ultra-optimizados de Linux:

- Gestión de Memoria: Utiliza características del núcleo como Huge Pages (páginas de memoria grandes) y EPT/NPT (tablas de páginas extendidas por hardware) para que el acceso a la RAM por parte de la VM sea instantáneo.

- Planificación de Procesos: Cada máquina virtual es vista por Linux como un proceso estándar del sistema (PID), y cada CPU virtual (vCPU) es un hilo (thread) ordinario. Esto permite que el planificador de Linux distribuya la carga de las VMs entre los núcleos físicos con una eficiencia matemática perfecta.

  - QEMU (Quick Emulator).

    - ¿Qué es?

QEMU es un emulador y virtualizador de máquinas genérico y de código abierto que se ejecuta enteramente en el espacio de usuario. A diferencia de KVM, QEMU es una aplicación completa e independiente capaz de funcionar en múltiples sistemas operativos (incluyendo Windows y macOS).

    - Su rol como emulador de hardware y procesadores.

Si se utiliza QEMU de forma aislada, este realiza una emulación completa por software. Esto significa que puede emular una CPU de una arquitectura totalmente diferente a la real. Para poder lograrlo, QEMU traduce dinámicamente cada instrucción de código sobre la marcha, un proceso flexible pero sumamente lento debido a la enorme sobrecarga computacional.

Sin embargo, el rol fundamental de QEMU en los sistemas modernos no es la emulación de la CPU, sino la emulación de la placa base y los periféricos. Una máquina virtual no solo necesita un procesador; requiere un entorno informático completo:

- Controladores de disco (IDE, SCSI, SATA).

- Tarjetas de red virtuales (Intel e1000, Realtek, etc.).

- Puertos USB, teclados, ratones y tarjetas gráficas virtuales (VGA/QXL).

- El sistema de arranque básico (BIOS o firmware UEFI virtual).

QEMU se encarga de crear y simular todos estos componentes de hardware ficticios dentro del espacio de usuario, proporcionando a la máquina virtual el mapa de dispositivos necesario para que el sistema operativo invitado crea que está instalado en un ordenador físico real.

    - ¿Por qué trabaja en pareja con KVM?

QEMU y KVM forman una buena combinación debido a sus limitaciones individuales, por ello se complementan: KVM tiene el control del hardware, pero carece de periféricos, mientras que QEMU tiene todos los periféricos, pero es muy lento calculando. Al unirse, QEMU delega las tareas pesadas de la CPU y la memoria a KVM a través de la API del núcleo de Linux (utilizando el archivo de dispositivo /dev/kvm), y se concentra exclusivamente en gestionar los dispositivos de Entrada/Salida (I/O) y la interfaz de usuario.

  - La sinergia KVM/QEMU.

La interacción entre KVM y QEMU no es lineal, sino que constituye un ciclo cerrado de control orquestado por hardware y software. La siguiente tabla detalla el comportamiento de la infraestructura según la fase del ciclo de vida de una instrucción:

| Fase / Paso | Componente Responsable | Espacio de Ejecución | Acción técnico-operativa | Rendimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Inicialización | QEMU (solicitante) y KVM (ejecutor) | Espacio de Usuario Espacio de Núcleo | QEMU lanza el proceso de la VM y solicita la creación del dominio al núcleo a través de /dev/kvm. KVM reserva la memoria RAM física y asigna hilos de Linux como CPUs virtuales (vCPUs). | Sobrecarga inicial única (fase de arranque). |
| 2 – Ejecución nativa | KVM | Espacio de Núcleo. (Modo Invitado / Anillo -1) | La máquina virtual ejecuta instrucciones aritméticas, lógicas y accesos ordinarios a la memoria directamente sobre los circuitos de la CPU física. | Máxima eficiencia. Rendimiento cercano al 100% nativo. |
| 3 – Interrupción (VM-exit) | Hardware físico (CPU) | Hardware Espacio de Núcleo | El sistema operativo invitado intenta una acción crítica de Entrada/Salida (E/S), como enviar un paquete de red o escribir en disco. La CPU física intercepta la instrucción desautorizada y genera un evento de interrupción técnica llamado VM-Exit. | Pausa momentánea en la ejecución del Dominio. |
| 4 – Delegación y emulación | QEMU | Espacio de Usuario. (Anillo 3) | KVM intercepta el VM-Exit, congela temporalmente la VM y transfiere el control a QEMU en el espacio de usuario. QEMU procesa la petición simulando el hardware periférico correspondiente (ej. escribe en el archivo .qcow2). | Penalización temporal. La emulación por software reduce la velocidad. |
| 5 – Retorno de flujo | KVM | Espacio de Núcleo. (Modo Invitado / Anillo -1) | QEMU finaliza la emulación y lo notifica a KVM. KVM conmuta de nuevo los registros del procesador físico al Modo Invitado y reanuda la máquina virtual exactamente en la siguiente instrucción pendiente. | Restauración de velocidad. El dominio vuelve a funcionar de forma nativa. |

- ¿Qué es Libvirt?

  - Definición y propósito: Por qué nace Libvirt.

Pues Libvirt es un conjunto de herramientas de software de código abierto que proporciona una forma unificada, estable y segura de gestionar nodos de virtualización.  Libvirt nace precisamente para resolver este problema mediante la abstracción. Su propósito principal es ofrecer una capa unificada de gestión. Libvirt actúa como un traductor universal: permite al administrador o a los programas de terceros utilizar un único lenguaje y conjunto de comandos genéricos. Posteriormente, Libvirt se encarga de traducir esas órdenes al lenguaje específico del hipervisor que esté funcionando por debajo (en nuestro caso, KVM/QEMU).

Gracias a esta estandarización, las máquinas virtuales, redes y almacenamientos se definen utilizando archivos de configuración en formato XML, logrando que la infraestructura sea predecible, portable y fácil de automatizar.

  - Arquitectura de Libvirt:

Para lograr esta compatibilidad universal y poder gestionar infraestructuras complejas, Libvirt no es un simple programa monolítico, sino que está diseñado con una arquitectura cliente-servidor dividida en tres capas principales:

    - La API.

El núcleo de Libvirt es su API, escrita originalmente en C, es una biblioteca de funciones diseñadas para que los desarrolladores puedan interactuar con la virtualización mediante código. La API expone todas las acciones necesarias para la gestión de un entorno virtualizado:

- Funciones de ciclo de vida: crear, iniciar, pausar, migrar o destruir dominios (VMs).

- Funciones de red y almacenamiento: crear redes virtuales, definir interfaces o gestionar volúmenes de disco.

- Funciones de monitorización: recolectar estadísticas de uso de CPU, memoria y capturar eventos de estado.

    - El Demonio (Libvirtd).

El demonio, conocido tradicionalmente como libvirtd, es el verdadero motor de la arquitectura. Es un servicio que se ejecuta de forma continua en segundo plano dentro del servidor físico (el nodo anfitrión). Su función principal es recibir las peticiones que llegan a través de la API y ejecutarlas en el sistema interactuando directamente con el hipervisor y el núcleo de Linux.

    - Herramientas de cliente.

Los administradores de sistemas normalmente no interactúan programando directamente contra la API, sino que utilizan aplicaciones de alto nivel conocidas como herramientas de cliente. Estas herramientas se conectan al demonio (ya sea localmente o a través de la red) y envían las órdenes. Las dos herramientas de cliente más extendidas y fundamentales en el ecosistema Libvirt son:

- virsh (Virtual Shell): es la interfaz principal de línea de comandos. Permite realizar absolutamente cualquier tarea de administración tecleando comandos en la terminal. Será la herramienta protagonista para la gestión rápida y la automatización mediante scripts.

- virt-manager (Virtual Machine Manager): ss una interfaz gráfica de usuario (GUI) de escritorio. Facilita enormemente la creación visual de máquinas virtuales, la asignación de hardware y el acceso a la consola de las VMs como si fuera una ventana de VirtualBox, pero operando de forma nativa sobre Libvirt.

- Arquitectura de Drivers y Versiones:

Aunque en esta práctica el entorno de trabajo se centra en el ecosistema KVM/QEMU, la verdadera potencia de Libvirt radica en su capacidad de adaptación. Libvirt está diseñado como un marco de trabajo (framework) que abarca muchas tecnologías:

  - Abstracción mediante Drivers.

Para lograr controlar múltiples hipervisores con un único lenguaje, Libvirt utiliza una arquitectura interna basada en Drivers (controladores). Un driver en Libvirt es un módulo de software que actúa como traductor. El driver toma esa instrucción estándar y la traduce a las llamadas a nivel de sistema específicas que requiere el hipervisor que está funcionando por debajo. Gracias a esta arquitectura modular, Libvirt es capaz de gestionar nativamente no solo KVM y QEMU, sino una amplia lista de hipervisores y gestores de contenedores, entre los que destacan los más importantes que son:

- Hipervisores de código abierto: Xen, Bhyve (FreeBSD) o el propio QEMU puro.

- Hipervisores privativos/comerciales: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V y Parallels.

- Soluciones de escritorio: Oracle VirtualBox y VMware Workstation.

- Contenedores de sistema: LXC (Linux Containers) y OpenVZ.

La gran ventaja de este modelo de abstracción es la portabilidad de la gestión. Un administrador de redes puede programar un script automatizado o diseñar un archivo de configuración XML utilizando la sintaxis de Libvirt. Posteriormente, para desplegar esa misma infraestructura en un servidor con VMware en lugar de KVM, solo necesita cambiar la cadena de conexión y funciona correctamente.

  - Evolución y Versiones.

Libvirt es un proyecto de software libre impulsado originalmente por ingenieros de Red Hat a finales del año 2005. Tras casi dos décadas de desarrollo continuo, ha alcanzado un grado de madurez que lo ha consolidado como el estándar absoluto de facto en la gestión de infraestructuras Linux. Su robustez es tal que constituye el motor de gestión subyacente en plataformas de computación en la nube (Cloud Computing) masivas, siendo la pieza central del servicio de computación (Nova) en el ecosistema OpenStack.

    - Importancia de la compatibilidad hacia atrás.

En el desarrollo de software para la administración de servidores críticos, la estabilidad es más importante que la inclusión constante de nuevas funciones. Por ello, el proyecto Libvirt se rige por una estricta política de compatibilidad hacia atrás (backward compatibility). Esta filosofía garantiza dos aspectos fundamentales para las empresas:

- Estabilidad de la API y scripts: Un script de automatización o un programa escrito contra la API de Libvirt hace diez años seguirá compilando y funcionando a la perfección en las versiones más recientes. No se eliminan ni se rompen las funciones antiguas.

- Estabilidad de los Dominios (XML): Las configuraciones de máquinas virtuales y redes creadas con versiones antiguas de Libvirt son interpretadas correctamente por las versiones nuevas. Si una opción ha quedado obsoleta, Libvirt la ignora de forma segura o la actualiza en memoria sin romper el servicio.

Esta fiabilidad permite a los administradores de redes actualizar los servidores de virtualización con total seguridad, sabiendo que la infraestructura existente no dejará de funcionar tras un reinicio o actualización del sistema.

- La Herramienta en Línea de Comandos: virsh.

Para interactuar con la infraestructura de virtualización sin depender de interfaces gráficas, el ecosistema de Libvirt proporciona una herramienta fundamental que será el núcleo operativo de la administración práctica: virsh.

  - Introducción a virsh.

virsh (abreviatura de Virtualization Shell) es la interfaz de línea de comandos (CLI) principal para la administración de entornos gestionados por Libvirt. Es una herramienta potente que se comunica directamente con el demonio libvirtd a través de la API de Libvirt, permitiendo a los administradores enviar órdenes directas al hipervisor subyacente (como KVM/QEMU) desde la terminal del sistema.

Su elección como herramienta principal frente a soluciones gráficas (como virt-manager) se debe a varias razones fundamentales en la administración de servidores y redes:

- Ejecución en servidores sin entorno gráfico (Headless): La mayoría de los servidores en producción no tienen instalada una interfaz gráfica para ahorrar recursos y minimizar la superficie de exposición a ataques. virsh permite administrar todo el entorno de virtualización únicamente mediante conexiones remotas por SSH.

- Automatización y Scripting: Al ser una herramienta de terminal, todos los comandos de virsh pueden ser integrados fácilmente en scripts de Bash o Python. Esto permite automatizar tareas repetitivas, como el despliegue masivo de redes, la creación de copias de seguridad programadas o la respuesta ante eventos del sistema.

- Rapidez y precisión: La ejecución de comandos directos suele ser mucho más ágil que la navegación por múltiples menús de una interfaz gráfica, proporcionando un control granular sobre las configuraciones en formato XML.

  - Capacidades de Gestión.

Además, virsh es una herramienta excepcionalmente completa que permite gestionar todos los componentes de la infraestructura virtual. Sus capacidades se dividen en tres grandes bloques operativos:

    - Gestión del ciclo de vida de Dominios.

En la terminología oficial de Libvirt, a las máquinas virtuales se las denomina de manera formal Dominios (Domains). virsh permite controlar cada etapa de la existencia de un dominio, desde su creación hasta su eliminación. Entre las operaciones de ciclo de vida más destacadas se encuentran:

- Creación y definición: Permite registrar una nueva máquina en el sistema a partir de un archivo de configuración XML (virsh define) o arrancarla de forma temporal (virsh create).

- Control de estado: El administrador puede encender el dominio (virsh start), apagarlo de forma ordenada enviando una señal ACPI al sistema operativo invitado (virsh shutdown), o forzar un apagado brusco similar a desconectar el cable de alimentación físico (virsh destroy).

- Pausado y reanudación: Es posible congelar la ejecución de una máquina virtual en la memoria RAM (virsh suspend) y retomarla después exactamente en el mismo estado (virsh resume).

- Eliminación: Borrado de la configuración de la máquina virtual del registro de Libvirt (virsh undefine).

    - Gestión de Redes Virtuales (redes NAT, aisladas, en puente).

La administración de redes es crítica en entornos virtualizados. virsh permite abstraer las tarjetas de red físicas del servidor y crear conmutadores virtuales (virtual switches) completos.

- Redes NAT (Network Address Translation): Por defecto, Libvirt crea una red virtual (generalmente llamada default) que permite a las máquinas virtuales tener salida a Internet utilizando la IP del servidor anfitrión, pero manteniéndolas aisladas del exterior.

- Redes Aisladas: Permite crear redes donde las máquinas virtuales solo pueden comunicarse entre sí, sin ningún tipo de acceso al exterior o al servidor anfitrión. Ideal para entornos de pruebas o laboratorios de malware.

- Redes en Puente (Bridged): Permite conectar las tarjetas de red virtuales directamente a la red física de la empresa, de modo que las máquinas virtuales obtengan una dirección IP del router principal como si fueran un ordenador físico más.

    - Gestión de Almacenamiento (Storage Pools y Volumes).

En lugar de manejar simples archivos dispersos por el sistema, Libvirt y virsh organizan el almacenamiento de forma estructurada:

- Storage Pools (Grupos de almacenamiento): Son los contenedores lógicos o recursos físicos que el servidor anfitrión destina a la virtualización. Un pool puede ser un simple directorio en el disco duro local, una partición de red compartida (NFS), o incluso un volumen iSCSI de una cabina de almacenamiento externa.

- Storage Volumes (Volúmenes de almacenamiento): Son las porciones de espacio asignadas dentro de un Pool. Cada volumen representa el disco duro virtual de una máquina (por ejemplo, un archivo con extensión .qcow2 o .img). virsh permite crear, clonar, redimensionar y eliminar estos volúmenes con total precisión.

- Conclusión.

A lo largo de este informe, he analizado la evolución de la virtualización desde los hipervisores clásicos hasta la consolidación de KVM como la solución nativa y de alto rendimiento en el núcleo de Linux. Sin embargo, la verdadera eficiencia en la administración de redes modernas no reside únicamente en la potencia del hipervisor, sino en las herramientas de orquestación que lo controlan.

  - Ventajas de Libvirt.

Por ello, Libvirt como estándar de gestión frente a otras alternativas aporta beneficios inmediatos y críticos para cualquier administrador de sistemas y estas son las ventajas:

- Estandarización y Portabilidad: Al utilizar archivos XML y comandos unificados, la infraestructura se vuelve agnóstica. El conocimiento adquirido gestionando KVM con Libvirt es directamente transferible a entornos con VMware, Xen o contenedores LXC.

- Rendimiento Nativo (Bare-metal): Al trabajar estrechamente con KVM, Libvirt exprime al máximo la aceleración por hardware de la CPU (Intel VT-x / AMD-V) y la gestión de memoria nativa de Linux, superando ampliamente a soluciones alojadas de Tipo 2.

- Automatización Robusta: Gracias a su potente API y a su arquitectura cliente-servidor (basada en el demonio libvirtd), es extremadamente sencillo programar scripts que desplieguen topologías de red completas en segundos o respondan a eventos del sistema sin intervención humana.

- Seguridad y Control Ciego (Headless): La capacidad de administrar todo el ciclo de vida de las máquinas mediante virsh elimina la necesidad de entornos gráficos pesados y vulnerables en los servidores de producción.

- Bibliografía.

- ¿Qué es la virtualización?

- Los beneficios de la virtualización | IBM

- ¿Qué es la Virtualización de Redes? | Nutanix ES

- Hipervisores de tipo 1 frente a hipervisores de tipo 2: diferencia entre los tipos de hipervisores - AWS

- Diferencias entre hipervisor de tipo 1 y 2 - IONOS España

- Hipervisor - Wikipedia, la enciclopedia libre

- KVM — The Linux Kernel documentation

- ¡Bienvenido a la documentación de QEMU! — Documentación de QEMU

- KVM: ¿qué es y para qué sirve?

- Intro to the Paravirtualization Spectrum With Xen (Part 2) - Linux.com

- libvirt: The libvirt API concepts

- Virtualization Deployment and Administration Guide | Red Hat Enterprise Linux | 7 | Red Hat Documentation

- Libvirt - Ubuntu Server documentation

- libvirt: Internal drivers